| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 6833/12-08-2025 |
| --- | --- |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια με τα ανωτέρω στοιχεία, σας υποβάλλω την παρακάτω προσφορά στο τυποποιημένο έντυπο της Υπηρεσίας για λογαριασμό της επιχείρησης με την επωνυμία………………………………………………….…., έδρα...............................,οδός………………………….,αριθμός……,Τ.Κ.…………..,Α.Φ.Μ……………..……….,Δ.Ο.Υ…………………………………,Τηλέφωνο…………………,e-mail………………………….….…

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια & εγκατάσταση Θόλου Αστροπαρατήρησης»

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Θόλος Αστροπαρατήρησης |  |  |  |  |
| 1 |  | Ο Θόλος Αστροπαρατήρησης θα χρησιμοποιηθεί για να διατηρεί το μόνιμα εγκατεστημένο τηλεσκόπιο προστατευμένο από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Εξωτερική διάμετρος | ≥5.80m |  |  |
| 1 | 2.2 | Εσωτερική διάμετρος | ≥5.50m |  |  |
| 1 | 2.3 | Ο θόλος να αποτελείται από γαλβανισμένο ατσάλινο σκελετό και καλύμματα από προβαμμένα φύλλα αλουμινίου (χρώματος RAL 9010 WHITE) και πάχους 1.2 χιλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.4 | Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι συγκολλημένα | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.5 | Τα εξωτερικά φύλλα να είναι στερεωμένα στον σκελετό με ανοξείδωτα πριτσίνια. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.6 | Εξωτερικό Φινίρισμα: Λευκό | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.7 | Εσωτερικό Φινίρισμα: Μάυρο μη-ανακλαστικό υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.8 | Το συνολικό βάρος της κατασκευής να μην υπερβαίνει τα 2500kg | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.9 | Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας των ηλεκτρονικών μερών του θόλου να είναι από 0°C έως +70°C | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.10 | Το λειτουργικό εύρος σχετικής υγρασίας να είναι από 5% έως 95% | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.11 | Το σύστημα μετάδοσης κίνησης κατά αζιμούθιο να επιτρέπει την κίνηση να γίνεται σε ατέρμονη αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη φορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3 | Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Ο θόλος να φέρει θερμομόνωση με φύλλα πετροβάμβακα που να τοποθετούνται μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών φύλλων. Το πάχος των φύλλων να είναι 50mm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.2 | Να φέρει εσωτερική επένδυση με αντιπυρικό υλικό σε χρώμα μαύρο μη ανακλαστικό | NAI |  |  |
| 1 | 3.3 | Να επιτρέπεται το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρίδων σε οποιαδήποτε θέση της περιστροφής του θόλου (κατα 360 μοίρες). | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.4 | Η γωνία θέασης να είναι από -2° έως 120° | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.5 | Το διάκενο παρατήρησης να είναι 1600 χιλιοστά | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.6 | Αντοχή σε ταχύτητα ανέμου μέχρι και 200km/ hour (όταν η θυρίδα είναι κλειστή) | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.7 | Αντοχή σε ταχύτητα ανέμου μέχρι και 50km/ hour (όταν η θυρίδα είναι ανοιχτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.8 | Μέγιστη απόδοση ταχύτητας περιστροφής του θόλου: ≥ 10 °/s | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.9 | Μέγιστη απόδοση επιτάχυνσης περιστροφής του θόλου: ≥ 3 °/s2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.10 | Σύστημα περιστροφής μέσω της χρήσης 1 ηλεκτρικού κινητήρα 220V χωρίς ψήκτρες με φρένο ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.11 | Περιμετρικά του θόλου να υπάρχει προφίλ αλουμινίου για αποτροπή εισροής νερού, σκόνης, χιονιού | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.12 | Ο χρόνος ανοίγματος ή κλεισίματος των θυρίδων να είναι 30 δευτερόλεπτα | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.13 | Ο θόλος να μπορεί να ανοιγοκλείσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.14 | Να διαθέτει σύστημα αυτοματοποίησης του ιδίου κατασκευαστή, συμβατό με την πλατφόρμα ASCOM, που να επιτρέπει τον πλήρη αυτόματο έλεγχο του θόλου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.15 | Να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου του θόλου εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.16 | Να διαθέτει αισθητήρα για βροχή και νέφωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4 | Εγγυήσεις |  |  |  |
| 1 | 4.1 | Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 χρόνια τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5 | Επιπλέον Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1 | Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι θα προμηθεύσει τον ανάδοχο με τον θόλο αστροπαρατήρησης για το συγκεκριμένο έργο στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κατασκευάσει ο ίδιος τον θόλο αστροπαρατήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 5.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την μελέτη υλοποίησης του έργου, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι έχει λάβει γνώση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής βάσει των κατόψεων, φωτογραφιών, τεχνικών διαγραμμάτων που παρέχονται, τις οποίες υποχρεούται να μελετήσει, ώστε να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί η άρτια και χωρίς προβλήματα η έδρασή του στο κτίριο . Στην μελέτη υλοποίησης θα περιλαμβάνονται επίσης τα σχέδια καλωδίωσης και διασύνδεσης ηλεκτρικής παροχής του θόλου αστροπαρατήρησης και του αστρονομικού εξοπλισμού. Στο κτίριο που θα τοποθετηθεί ο θόλος αστροπαρατήρησης, θα υπάρχουν εγκατεστημένες ηλεκτρικές παροχές (ηλεκτρικού ρεύματος , και διαδικτύου ) σε θέσεις που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον καλύπτουν τις ανάγκες περιστροφής και αυτοματοποιημένης λειτουργίας του θόλου και του αστρονομικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 5.3 | Να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία* ότι έχει υλοποιήσει μια (1) τουλάχιστον προμήθεια συναφούς εξοπλισμού , τα τελευταία 10 χρόνια ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού, έχοντας αθροιστικά προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 10% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του τμήματος. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής του έργου. (*αντίγραφα τιμολογίων για ιδιωτικά έργα και αντίγραφα συμβάσεων με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής για προμήθειες και εγκαταστάσεις δημόσιων έργων) | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 5.4 | Ο κατασκευαστής να προσκομίσει τα εγχειρίδια χρήσης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και την ανάλογη μελέτη που να αναφέρει αντοχές σε ταχύτητες ανέμου και βάρος χιονιού. | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης – Διασύνδεσης - Εκπαίδευσης |  |  |  |  |
| 1 |  | Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται το σύνολο των παρακάτω υπηρεσιών για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής |  |  |  |  |
| 1 | 6.1 | Εκφόρτωση των μερών του θόλου, συναρμολόγησή τους στο έδαφος και έδραση του θόλου στο κτήριο του Αστεροσχολείου | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 6.2 | Εγκατάσταση του θόλου αστροπαρατήρησης με ότι συμπληρωματικό υλικό απαιτηθεί και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 6.3 | Εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση: Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει επιτόπου και για δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες το προσωπικό του φορέα στη χρήση και συντήρηση του θόλου αστροπαρατήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 6.4. | Διαδικτυακή ή τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 16 ωρών τουλάχιστον, για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του θόλου αστροπαρατήρησης | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2: «Αστρονομικός εξοπλισμός παρατήρησης»

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Οπτικός σωλήνας κυρίως τηλεσκοπίου |  |  |  |
| 1 |  | Ο οπτικός σωλήνας θα είναι ένα όργανο κορυφαίων προδιαγραφών που θα παρέχει αυξημένο επίπεδο ευκρίνειας σε όλους τους ουράνιους στόχους |  |  |  |
| 1 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 2.1 | ΤΥΠΟΣ: Να είναι κατοπτρικό, τύπου Schmidt Cassegrain | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.2 | Διάμετρος κυρίως κατόπτρου | ≥14 ίντσες (355,5mm) |  |  |
| 1 | 2.3 | ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ | ≥3910mm |  |  |
| 1 | 2.4 | ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | ≤ f/11 |  |  |
| 1 | 3 | Ειδικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Η κεντρική παρεμπόδιση από το δευτερεύον κάτοπτρο του τηλεσκοπίου να είναι μικρότερη ή ίση από 32% | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.2 | Να έχει βάρος μικρότερο ή ίσο από 21kg | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.3 | Να έχει μήκος μικρότερο ή ίσο από 790mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.4 | ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Οι επιστρώσεις των οπτικών στοιχείων να είναι μεταλλικές, υψηλής ανάκλασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.5 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του σε στήριξη γερμανικού ισημερινού τύπου με ράβδο προσαρμογής , τύπου CGE/losmandy | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.6 | Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.7 | Να φέρει στο βασικό εξοπλισμό τα εξής: • Διαγώνιο κάτοπτρο 2 ιντσών (50,8mm) 90° • Ερευνητή διαμέτρου 50mm με μεγεθυντική ικανότητα 9x • Προσοφθάλμιο 40mm (1,57’’) | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Στήριξη Οπτικού σωλήνα (τηλεσκοπίου) |  |  |  |
| 2 |  | Στήριξη τηλεσκοπίου |  |  |  |
| 2 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Η στήριξη να είναι ισημερινή, γερμανικού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.2 | Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ( GoTo). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.3 | Να έχει δυνατότητα φόρτου ίσο ή μεγαλύτερο από 50kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.4 | Να έχει βάρος μικρότερο / ίσο απο 30kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.5 | Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πολικής ευθυγράμμισης μέσω λογισμικού του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.6 | Να έχει δυνατότητα μόνιμης διόρθωσης περιοδικού σφάλματος (PPEC) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.7 | Να συνοδεύεται απο 2 αντίβαρα των 10kg τουλάχιστον έκαστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.8 | Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2.9 | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| 3 | 1 | Οπτικός σωλήνας ειδικού ηλιακού τηλεσκοπίου |  |  |  |
|  |  | Τηλεσκόπιο ημέρας για παρατήρηση του Ήλιου και νύχτας για την παρατήρηση των λοιπών ουράνιων αντικειμένων |  |  |  |
| 3 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3 | 2.1 | Ο τύπος κατασκευής να είναι ημέρας και νύχτας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.2 | Να είναι διοπτρικό | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.3 | Ο τύπος των οπτικών να είναι εξαιρετικά χαμηλής διασποράς FPL-53 ή παρόμοιας ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.4 | Να έχει διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση από 80mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.5 | Να έχει εστιακό μήκος μεγαλύτερο ή ίσο από 550mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.6 | Nα έχει εστιακό λόγο μεγαλύτερο ή/ ίσο από f/7 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.7 | Να έχει διαπερατότητα φάσματος <0.70 Angstrom | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.8 | Να έχει εσωτερικό σύστημα ρύθμισης πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.9 | Να έχει φίλτρο αποκοπής διαμέτρου μεγαλύτερο ή ίσο απο 18mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.10 | Να συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 2.11 | Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και δακτυλίους προσαρμογής | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Στήριξη ειδικού ηλιακού τηλεσκοπίου |  |  |  |
|  |  | Στήριξη Ειδικού τηλεσκοπίου ηλιακής παρατήρησης |  |  |  |
| 4 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4 | 2.1 | Η στήριξη να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με ρομποτική λειτουργία είτε ως ισημερινή γερμανικού τύπου είτε ως αλταζιμουθιακή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.2 | Να έχει την δυνατότητα παράλληλης, ταυτόχρονης προσαρμογής 2 οπτικών σωλήνων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.3 | Να έχει δυνατότητα φόρτου ίσο ή μεγαλύτερο από 15kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.4 | Να έχει σύστημα μετάδοσης κίνησης με ιμάντες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.5 | Να διαθέτει διπλούς κωδικοποιητές για χειροκίνητη χρήση χωρίς απώλεια αστρικής ευθυγράμμισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.6 | Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.7 | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| 5 | 1 | Η/Υ Υψηλών επιδόσεων |  |  |  |
| 5 |  | Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής λειτουργεί σαν ο κεντρικός σταθμός ελέγχου του αστεροσκοπείου. Εδώ συνδέεται και ελέγχεται ο περιστρεφόμενος θόλος αλλά και η στήριξη του τηλεσκοπίου, μέσω ειδικού πλανηταριακού λογισμικού. |  |  |  |
| 5 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5 | 2.1 | Επεξεργαστής: >= Intel Core i7-12700 ή αντίστοιχος | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.2 | Μνήμη RAM: ≥32GB | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.3 | Σκληρός Δίσκος: ≥1TB SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.4 | Κάρτα Γραφικών: Intel UHD770 ή αντίστοιχων δυνατοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.5 | Συνδεσιμότητα: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, 8x USB Type-A, 1x USB Type-C | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.6 | Λειτουργικό Σύστημα: WINDOWS 11 Pro | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.7 | Να συνοδεύεται από τα εξής παρελκόμενα: Πληκτρολόγιο, ποντίκι | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Οθόνη Η/Υ Υψηλών επιδόσεων |  |  |  |
|  |  | Οθόνη για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (σταθμός ελέγχου) του αστεροσκοπείου. |  |  |  |
| 6 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6 | 2.1 | Οθόνη: 27" | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 2.2 | Ανάλυση: | ≥2560*1440 |  |  |
| 6 | 2.3 | Ρυθμός ανανέωσης: | ≥180hz |  |  |
| 6 | 2.4 | Χρόνος απόκρισης: 1ms | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 2.5 | Φωτεινότητα εικόνας: | ≥300 nits |  |  |
| 6 | 2.6 | Αναλογία οθόνης: | 16 :9 |  |  |
| 6 | 2.7 | Aντίθεση εικόνας: | ≥1000 :1 |  |  |
| 6 | 2.8 | Βάθος χρώματος: | ≥16.7M |  |  |
| 6 | 2.9 | Επιτοίχια Στήριξη : 75 x 75 | NAI |  |  |
| 6 | 2.10 | Γωνία θέασης: Forward 5°±2/Backward 15°±2 | NAI |  |  |
| 6 | 2.11 | Θύρα HDMI: | ≥2 x HDMI |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | Τηλεόραση LED |  |  |  |
| 7 |  | Τηλεόραση / μόνιτορ για την παρακολούθηση παρατηρήσεων του αστεροσκοπείου. |  |  |  |
| 7 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7 | 2.1 | Διάσταση οθόνης: | ≥43 ίντσες |  |  |
| 7 | 2.2 | Τεχνολογία: | LED |  |  |
| 7 | 2.3 | Smart TV: | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.4 | Android: | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.5 | Bluetooth: | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.6 | Ευκρίνεια: | ULTRA HD 4K (3840X2160) |  |  |
| 7 | 2.7 | Θύρα USB: | ≥2 X USB |  |  |
| 7 | 2.8 | Θύρα HDMI: | ≥3 X HDMI |  |  |
| 7 | 2.9 | Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Αστρονομική κάμερα |  |  |  |
| 8 |  | Η συμμετοχή Α.Μ.Ε.Α. στις παρατηρήσεις μέσω των τηλεσκοπίων επιτυγχάνεται με την προσθήκη συστήματος μετάδοσης της εικόνας σε φορητή συσκευή τάμπλετ. Ακολουθούν οι προδιαγραφές της κάμερας |  |  |  |
| 8 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 8 | 2.1 | Αισθητήρας: 1/1.2″ CMOS | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.2 | Ανάλυση: 3840 x 2160 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.3 | Διαστάσεις pixel: 2.9μm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.4 | Συνδεσιμότητα: USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |

|  | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Τάμπλετ παρακολούθησης εικόνας |  |  |  |
|  |  | Η συμμετοχή Α.Μ.Ε.Α. στις παρατηρήσεις μέσω των τηλεσκοπίων επιτυγχάνεται με την προσθήκη συστήματος μετάδοσης της εικόνας σε φορητή συσκευή τάμπλετ. Ακολουθούν οι προδιαγραφές του τάμπλετ |  |  |  |
| 9 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 9 | 2.1 | Μέγεθος οθόνης: | ≥10.4" |  |  |
| 9 | 2.2 | Μνήμη RAM: | ≥4 GB |  |  |
| 9 | 2.3 | Επεξεργαστής: Οκταπύρηνος | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.4 | Ενσωματωμένη μνήμη: | ≥64 GB |  |  |
| 9 | 2.5 | Ανάλυση οθόνης 2000x1200 ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.6 | Μπαταρία: | ≥7040 mAh |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Παρελκόμενα είδη τηλεσκοπίων |  |  |  |
|  |  | Απαραίτητα παρελκόμενα για να καλύψουν τις ανάγκες μια άνετης αστροπαρατήρησης υψηλής ποιότητας |  |  |  |
|  | 2. | Παρελκόμενα είδη τηλεσκοπίων |  |  |  |
| 10 | 1 | Διαγώνιο κάτοπτρο 1,25 ιντσών (31,8mm) για το ηλιακό τηλεσκόπιο (για χρήση με Conversion Kit) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | 1 | Προσοφθάλμιο εστιακού μήκους 31 χιλιοστών με οπτικό πεδίο 82 μοιρών, διαμετρήματος κάννης 2 ίντσων (50,8mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | 1 | Προσοφθάλμιο εστιακού μήκους 13 χιλιοστών με οπτικό πεδίο 82 μοιρών, διαμετρήματος κάννης 1,25 ίντσων (31,8mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | 1 | Μεταβλητό προσοφθάλμιο (7,2-21,5 mm) διαμετρήματος κάννης 1,25” | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | 1 | Conversion Kit για το ηλιακό τηλεσκόπιο | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | 1 | Μεταλλικός πυλώνας βαρέoς τύπου για την έδραση της στήριξης του κυρίως τηλεσκοπίου, ύψους 1300mm και διαμέτρου 270mm, με πάχος τοιχώματος 4mm και πάχος λαμαρίνας βάσης 18mm με ειδική φλάντζα προσαρμογής & επιπεδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | 1 | Σφιγκτήρας για ράβδο τύπου V διαμέτρου 70mm(2τεμ) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | 1 | Σφιγκτήρας τύπου Rider 3 ιντσών μήκους 60mm(2τεμ) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | 1 | Φίλτρο φωτορύπανσης νεοδυμίου 1,25 ιντσών (31,8mm) για χρήση με την αστρονομική κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | 1 | Φίλτρο φωτορύπανσης νεοδυμίου 2 ιντσών (50,8mm) για αστροπαρατήρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | 1 | Αντίβαρα 10kg για την στήριξη του κυρίως τηλεσκοπίου (ίδια με αυτά που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της στήριξης) (2 τεμ) | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | 1 | Double Stack Module διαπερατότητας ≤0.45 Angstrom του ιδίου κατασκευαστή με το ηλιακό τηλεσκόπιο . | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | 1 | Τροφοδοτικά για στηρίξεις τηλεσκοπίων 12V 5A (2 τεμ) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | 1 | Επαναφορτιζόμενη πηγή ενέργειας Lifepo4 84.4Wh, 12V DC 3000mah | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | 1 | Χειριστήρια για τις στηρίξεις των τηλεσκοπίων (2 τεμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | 1 | Ράβδος προσάρτησης μήκους 610mm τύπου Losmandy 75mm | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | 1 | Μικρή φορητή Σκάλα Σιδήρου 3 Σκαλιών | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης – Διασύνδεσης - Εκπαίδευσης |  |  |  |
| 27 |  | Ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται το σύνολο των παρακάτω υπηρεσιών για την εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής |  |  |  |
| 27 | 1.2 | Έδραση και ακριβής προσανατολισμός μεταλλικού πυλώνα κυρίως τηλεσκοπίου | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | 1.3 | Συναρμολόγηση στηρίξεων, τηλεσκοπίων και λοιπών εξαρτημάτων τους | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | 1.4 | Βαθμονόμηση οργάνων και δοκιμή τους σε πλήρη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | 1.5 | Διασύνδεση και συγχρονισμός επικοινωνίας της ρομποτικής στήριξης του κυρίως τηλεσκοπίου με τον αυτοματοποιημένο θόλο του αστεροσκοπείου | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | 1.6 | Διαδικτυακή ή τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 16 ωρών τουλάχιστον, για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του αστεροσκοπείου | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | 1.7 | Εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση: Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει επιτόπου και για δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες το προσωπικό του φορέα στη χρήση και συντήρηση του Αστρονομικού Εξοπλισμού Παρατήρησης. | ΝΑΙ |  |  |

|  | 5 | Έλεγχος |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα σχετικά με την ανάλογη ικανότητα και εμπειρία της προμηθεύτρια εταιρίας για τον Αστρονομικός εξοπλισμός παρατήρησης |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Βεβαίωση των κατασκευαστριών εταιριών ή των εξουσιοδοτημένων διανομέων τους στην Ελλάδα των βασικών μερών του Αστρονομικού εξοπλισμού παρατήρησης (κυρίως τηλεσκόπιο με τη στήριξή του και τα παρελκόμενά του και του ειδικού ηλιακού τηλεσκοπίου με τη στήριξή του και τα παρελκόμενά του ) ότι θα προμηθεύσουν τον ανάδοχο με τα συγκεκριμένα είδη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.2 | Να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία* ότι έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει τα τελευταία 10 χρόνια 1 (ένα) τουλάχιστο συναφή εξοπλισμό που να περιλαμβάνει τηλεσκόπια παρόμοιας διαμέτρου (*αντίγραφα τιμολογίων για ιδιωτικά έργα και αντίγραφα συμβάσεων με αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής για προμήθειες και εγκαταστάσεις δημόσιων έργων) | ΝΑΙ |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3: «Εξοπλισμός και εγκατάσταση αίθουσας πλανηταρίου»

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Οθόνη Θόλου Πλανηταρίου |  |  |  |
| 1 |  | Οθόνη θόλου πλανηταρίου εντός του κτιρίου του Αστεροσχολείου |  |  |  |
| 1 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Οθόνη θόλου 360 μοίρες επί 160 μοίρες που θα εγκατασταθεί εντός του θόλου σκυροδέματος του κτιρίου υπό κλίση 15ο (βλ. κάτοψη Α. ΥΠΟΓΕΙΟ και ΤΟΜΗ Β στα επισυναπτόμενα σχέδια) αναρτημένη με >=4 αγκύρια σε σημεία εντός του εσωτερικού θόλου σκυροδέματος του κτιρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.2 | Διάμετρος οθόνης προβολής από άκρη σε άκρη στο ύψος του ορίζοντα (μεγαλύτερη διάσταση) – 7 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 2.3 | Η οθόνη να έχει μοτίβο διάτρησης (Φ7.5 mm ανά 8 mm), ώστε να μπορεί η γεωμετρία της κατασκευής να παραμένει ακέραια σε θερμοκρασιακές μεταβολές αλλά και να επιτρέπει ακουστική διαπερατότητα και ομοιόμορφη κατανομή φωτός. | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Θα είναι κατασκευασμένη από διάτρητο αλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.2 | Το υλικό κατασκευής της οθόνης θα είναι Αλουμίνιο 6060 με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 0.6mm στο εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.3 | Τα εξωτερικά νεύρα της οθόνης θα είναι Αλουμίνιο 6060 με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 1.5mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.4 | Το συνολικό βάρος θα είναι <500kgr | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.5 | Να περιλαμβάνει ράγα στήριξης, των προβολικών συστημάτων και του ειδικού φωτισμού. Θα αποτελείται από κοιλοδοκό CHS33 κατασκευασμένο από αλουμίνιο 6060 | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.6 | Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον 10 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | 3.7 | Εγκατάσταση από τον ανάδοχο με ότι συμπληρωματικό υλικό απαιτηθεί για τη στήριξη της οθόνης και δοκιμή σε προβολή | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Προβολικά συστήματα Πλανηταρίου |  |  |  |
| 2 |  | Προβολικά συστήματα πλανηταρίου, ρύθμιση και εγκατάσταση για προβολή επί της οθόνης θόλου |  |  |  |
| 2 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Τεχνολογία προβολικού (single chip DLP) x 3 | RGB Laser Phosphor x 3 |  |  |
| 2 | 2.2 | Τα προβολικά συστήματα θα πρέπει να έχουν τους αντίστοιχους φακούς για την ορθή προβολή της ενιαίας εικόνας | Lenses x 3 |  |  |
| 2 | 3 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2 | 3.1 | Φωτεινότητα (ANSI Lumens) | >=9000 |  |  |
| 2 | 3.2 | Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής (ώρες) στο 50% της φωτεινότητας | >=20000 |  |  |
| 2 | 3.3 | Πραγματική ανάλυση πάνελ (native resolution) (pixels) | >=1920 x 1200 |  |  |
|  |  | Η συνολική ανάλυση προβαλλόμενης εικόνας να είναι της τάξης των 4Κ (4,094,669 ) pixels και pixel size <= 4.36mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 3.4 | Δυναμική αντίθεση (contrast) | >=10000:1 |  |  |
| 2 | 3.5 | Επίπεδο θορύβου (db) στο 1μέτρο | <=36db |  |  |
| 2 | 3.6 | Τα προβολικά συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν σε ειδικές βάσεις περιμετρικά του θόλου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 3.7 | Τα προβολικά συστήματα θα παρέχουν σύστημα optical blending | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 3.8 | Η κάθετη γωνία προβολής δεν θα ξεπερνά τις 160° προκειμένου το προβολικό να βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα (άξονα μεγαλύτερης διαμέτρου) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 3.9 | Εγκατάσταση από τον ανάδοχο με ότι συμπληρωματικό υλικό απαιτηθεί για τη στήριξη του και δοκιμή σε προβολή. Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για την εγκατάσταση στο χώρο θεατών, διασύνδεση και λειτουργία των προβολικών με το υπολογιστικού συστήματος αστρονομικής προσομοίωσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: - Καλώδιο HDMI / DP, δικτύου, ρεύματος και ήχου ≥ 10 μέτρων - Κανάλια τοίχου (διαφορετικές εσωτερικές οδεύσεις ισχυρών-ασθενών) | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Σύστημα δημιουργία ενιαίας εικόνας |  |  |  |
| 3 |  | Σύστημα δημιουργία ενιαίας εικόνας πολλαπλών προβολών |  |  |  |
| 3 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3 | 2.1 | Kit βαθμονόμησης πολλαπλών προβολών για δημιουργία ενιαίας προβολής (κάμερα και φακό) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Κάμερα βιομηχανικού τύπου με αισθητήρα 1/2.5'' 5MP | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3.2 | Η κάμερα θα έχει εναλλάξιμο φακό (135 μοιρών) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3.3 | Φακό κάμερας που εξασφαλίζει πεδίο FOV 135° x 119° | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3.4 | Λογισμικό διασύνδεσης και χειρισμού της κάμερας για auto-alignment με δυνατότητες Blend & Warp | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | 3.5 | Η προβολή της ενιαίας εικόνας θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την οθόνη θόλου του πλανηταρίου | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Υπολογιστικό σύστημα (workstation) αστρονομικών παρουσιάσεων πλανηταρίου |  |  |  |
| 4 |  | Υπολογιστικό σύστημα (workstation) που θα φέρει το λογισμικό αστρονομικής προσομοίωσης |  |  |  |
| 4 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4 | 2.1 | Διαθέτει επεξεργαστή Intel XEON® 8/16 Core ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.2 | Μνήμη RAM ≥ 64GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.3 | Βασική κάρτα GPU, NVIDIA RTX A4000 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.4 | Δευτερεύουσα κάρτα GPU, NVIDIA T400 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.5 | Σκληρό δίσκο, τύπου SSD, για το Λειτουργικό Σύστημα | >= 512GB |  |  |
| 4 | 2.6 | Σκληρό δίσκο, τύπου NVMe, για την αναπαραγωγή του ψηφιακού περιεχομένου (x2) | >= 3.84ΤB |  |  |
| 4 | 2.7 | Έξοδο mini Display Port | >= 4 |  |  |
| 4 | 2.8 | Έξοδο HDMI | >= 1 |  |  |
| 4 | 2.9 | Έξοδος ήχου 5.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2.10 | Διαχείριση φωτιστικών σωμάτων DMX με ειδικό προσαρμογέα και λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Λογισμικό αστρονομικών παρουσιάσεων πλανηταρίου |  |  |  |
| 5 |  | Λογισμικό που θα εγκατασταθεί στο υπολογιστικό σύστημα του πλανηταρίου και θα παραμετροποιηθεί / ρυθμιστεί από τον ανάδοχο για την λειτουργία του πλανηταρίου της Σητείας |  |  |  |
| 5 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5 |  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει απαραίτητα τις ακόλουθες λειτουργίες αστρονομικής προσομοίωσης: |  |  |  |
| 5 | 2.1 | Προσομοίωση του νυχτερινού ουρανού, θέσεις αστεριών βάσει ημερομηνίας / ώρας | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.2 | Αστερισμοί | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.3 | Προσομοίωση ανατολής / δύσης του Ηλίου από την επιφάνεια της Γης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.4 | Ηλιακό σύστημα, 3D μοντέλα των οκτώ πλανητών, τροχιές πλανητών | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.5 | Επιφάνειες πλανητών, πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.6 | Υποστήριξη προγραμματισμού και αναπαραγωγής έτοιμων αστρονομικών ξεναγήσεων βάσει σεναρίου (script) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.7 | Αναζήτηση ουράνιων σωμάτων βάσει κειμένου | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.8 | Αναζήτηση και πρόσβαση σε έτοιμες εικόνες ή βίντεο ή 3D μοντέλων μέσω cloud | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 2.9 | Διαδραστική λειτουργία παρουσιάσεων με θεματολογία STEM επί της οθόνης θόλου. Ο χειριστής θα μπορεί στο ίδιο λογισμικό, να εξηγεί με πρακτικό και διαδραστικό τρόπο επιστημονικά θέματα σε Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά, Ανατομία κλπ. αλλάζοντας βασικές παραμέτρους π.χ. τιμές σε εξισώσεις, συντελεστές σε τύπους κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 3 | Ειδικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5 |  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών με τις εξής δυνατότητες |  |  |  |
| 5 | 3.1 | Αναπαραγωγή 4K fulldome video Η.264 /30fps | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 3.2 | Αναπαραγωγή ήχου 5.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 3.3 | Διαχείριση του συστήματος φωτισμού και άλλων αυτοματισμών του πλανηταρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 3.4 | Το λογισμικό θα συνοδεύεται από 5 έτοιμες παρουσιάσεις αστρονομικών ταινιών με Ελληνική αφήγηση διάρκειας >=20 λεπτών η κάθε μία. | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | Σύστημα περιμετρικού φωτισμού πλανηταρίου |  |  |  |
| 6 |  | Σύστημα φωτισμού αποτελούμενο από δύο DMX φωτιστικά, σε σύνδεση με το υπολογιστικό σύστημα αστρονομικών παρουσιάσεων πλανηταρίου |  |  |  |
| 6 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6 | 2.1 | Δύο (2) φωτιστικά σώματα τύπου FLOOD Light, με 60 W Tri-Colour COB LED, με ρυθμό ανανέωσης >= 3000 Hz και γωνία δέσμης >= 120° | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 2.2 | Συνδεσιμότητα DMX 512 (MASTER/SLAVE) με τον Η/Υ αστρονομικών παρουσιάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 2.3 | Κάθε φωτιστικό θα έχει απόδοση φωτεινότητας τουλάχιστον 830lx @ 1m | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | 2.4 | Το κάθε φωτιστικό θα συνοδεύεται από βραχίονες για στήριξη επί της περιμέτρου της οθόνης θόλου του πλανηταρίου | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | Ηχητικό Σύστημα πλανηταρίου |  |  |  |
| 7 |  | Σύστημα ήχου αποτελούμενο από ενισχυτή ήχου, 4 περιμετρικά ηχεία, 1 κεντρικό ηχείο και 1 subwoofer με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. |  |  |  |
| 7 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 7 | 2.1 | Τέσσερα (4) περιμετρικά ηχεία δύο δρόμων με τουλάχιστον 5 ιντσών μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων και 1 ιντσών υψηλών. Ονομαστικής αντίστασης 8Ω και απόκρισης >= 65Hz- 20Khz. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.2 | Ένα κεντρικό ηχείο (διαλόγων) με τουλάχιστον 2Χ5 ιντσών μεγάφωνα μεσαίων συχνοτήτων και 1 ιντσών υψηλών. Ονομαστικής αντίστασης 8Ω και απόκρισης >= 80Hz- 20Khz. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.3 | Ένα ενεργό Subwoofer με τουλάχιστον 1Χ10 ιντσών μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων. Ονομαστικής αντίστασης 8Ω και απόκρισης >= 40Hz- 120hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.4 | Ενισχυτής ήχου 5.1, που θα τροφοδοτεί τα 4 περιμετρικά ηχεία και το κεντρικό, με ονομαστική ισχύ >= 100W / κανάλι (στα 8Ω). | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.5 | Στο ηχητικό σύστημα θα περιλαμβάνονται πομποδέκτης 2 καναλιών (μπάντες ISM 2 (864,375 MHz) and ISM 3 (864,850 MHz)) με δύο ασύρματα μικρόφωνα (ένα πέτου και ένα χειρός) και μίκτης ήχου τεσσάρων καναλιών με ρυθμίσεις στάθμης εισόδων και εξόδου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2.6 | Στο ηχητικό σύστημα θα περιλαμβάνονται βάσεις ηχείων για στήριξη | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Καθίσματα Πλανηταρίου |  |  |  |
| 8 |  | Καθίσματα πλανηταρίου (40 τεμάχια ) |  |  |  |
| 8 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 8 | 2.1 | Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι επαγγελματικού τύπου, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλανητάρια, κινηματογραφικές αίθουσες και συνεδριακά κέντρα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.2 | Το πλάτος των καθισμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,53m | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.3 | Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν ανάκλιση, με μέγιστη στο πρώτο / κατώτερο διάζωμα και ελάχιστη στο τελευταίο / ανώτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | 2.4 | Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι επενδυμένα με βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής αντοχής |  |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | Εξοπλισμός Χειριστή Πλανηταρίου (Operator Control) |  |  |  |
| 9 |  | Εξοπλισμός Χειριστή Πλανηταρίου – Δύο (2) Οθόνες Χειρισμού Υπολογιστικού Σύστηματος και συσκευή Tablet |  |  |  |
| 9 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 9 | 2.1 | Οθόνη – Διάσταση (διαγώνιος) >=27” | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.2 | Οθόνη – Ανάλυση 3840*2160 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.3 | Οθόνη – Συνδεσιμότητα HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.4 | Tablet - Διαγώνιος >= 10 ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.5 | Tablet - Χωρητικότητα >= 64GB | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.6 | Tablet - Ανάλυση οθόνης >= 2160*1620 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.7 | Tablet - Κάμερα >=8MPixels | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 2.8 | Tablet - Συνδεσιμότητα Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), δύο ζώνες (2,4 GHz και 5 GHz) | ΝΑΙ |  |  |

| Είδος | Προδιαγραφή | Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση Προσφέροντα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | Λοιπές απαιτήσεις |  |  |  |
| 10 |  | Λοιπές απαιτήσεις (ειδικές κατασκευές, παρελκόμενος εξοπλισμός, καλωδιώσεις) |  |  |  |
| 10 | 2 | Βασικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 10 | 2.1 | Ειδική κατασκευή τύπου γυψοσανίδας για την καλύψει του χώρου περιμετρικά στο χαμηλότερο σημείο της οθόνης προβολής. Θα πρέπει να διαθέτει πόρτες πρόσβασης στον καλυμμένο χώρο για τον έλεγχο και συντήρηση των προβολικών συστημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.2 | Ιδιοκατασκευή μορφής γραφείου (operator desk) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.3 | Ικρίωμα (rack) για την τοποθέτηση του υπολογιστικού συστήματος, ενισχυτή, μονάδας ελέγχου φωτιστικών σωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.4 | Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) ικανό να υποστηρίζει όλες τις συσκευές στο ικρίωμα καθώς και τις οθόνες για τον χειρισμό του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.5 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει τη μελέτη υλοποίησης του έργου που να περιλαμβάνει και την απαιτούμενη καλωδίωση (δικτύου, ήχου, ελέγχου και μεταφοράς εικόνας). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.6 | Εγχειρίδια: Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα εγχειρίδια που συνοδεύουν το σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.7 | Το σύστημα του πλανηταρίου (πλην της οθόνης) να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | 2.8 | Με την παράδοση του πλανηταρίου, ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος επιτόπου για 2 εργάσιμες ημέρες . | ΝΑΙ |  |  |
| 10 |  | 2.9 | Εγκατάσταση από τον ανάδοχο όλου του εξοπλισμού, καθώς και ότι συμπληρωματικό υλικό απαιτηθεί | ΝΑΙ |  |  |

Ο Προσφέρων