| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2022 10057/8-12-2020 |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 | SAE 15W/40 , ACEA : E9/E7 API : CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4 MB228.31,MAN M3575,M3275-1 - Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος. MB 228.31 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/40 | SAE 10W/40 , ACEA : Ε6/E7/E9 API : CJ-4,CI-4 ΜΒ228.51,ΜΑΝ Μ3477,M3271-1 VOLVO VDS 3,DAF PX Euro VI - Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος. ΜΒ 228.51 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/30 | SAE 10W/30 , ACEA : E9/Ε6 API : CJ-4 ΜΒ228.51,ΜΑΝ M3575,M3477,M3271-1, VDS 4,DAF PX Euro VI - Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος. ΜΒ 228.51 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 | SAE 10W/40 , ACEA : A3/B3, A3/B4 API : SL/CF MB 229.1, VW 501.01/505.00 - Επιθυμητή συσκευασία σε δοχείο χωρητικότητας 4 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W-40 | SAE 15W/40 , ACEA : A3/B3, A3/B4 API : SL/CF MB 229.1, VW 501.01/505.00 - Επιθυμητή συσκευασία σε δοχείο χωρητικότητας 4 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46 | HLP ISO 46 DIN 51524 part 3 , HVLP | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά κυκλώματα ψυγείου. | BS 6580, ASTM D-3306, AFNOR NFR 15-601, SAE J1034 Το εν λόγω προϊόν θα είναι συμπυκνωμένο αδιάλυτο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ADBLUE | DIN 70070, ISO 22241 Βελτιωτικό πετρελαίου για την μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες σύμφωνα με την οδηγία Euro 5 της Ε.Ε. - Το προϊόν θα παραδίδεται τμηματικά κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής το μέγιστο έως 2 μήνες πριν την παράδοσή του. - Συσκευασία δοχείο των 20 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 5W/30 | SAE 5W/30 , ACEA : Ε6/Ε9/Ε4, API : CF-4/CJ-4/CI-4 MAN M3575,M3477,MB228.51,VDS3, VDS4 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ SAE 5W/30 | SAE 5W/30 , ACEA : C3,Α3/Β4 API : SN/CF MB229.51,MB229.31,VW 50200/50500, GM DEXOS2 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | DIN 51524T3, ISO 7308 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-140 για ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ CASE : Κωδικός 1738 | ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ CASE με ΚΩΔΙΚΟ: 1738 AKCELA TRANSAXLE FLUID 80W-140 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ για ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ CASE ,Κωδικός 1773 | ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ CASE με ΚΩΔΙΚΟ: 1773, ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ AKCELA HY-TRAN ULTRACTION | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ | Απιονισμένο νερό υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για χρήση σε μπαταρίες και ψυγεία αυτοκινήτων. Συσκευασία 4 ή 5 έως 20 λίτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 | DOT 4, FMVSS 116, SAEJ1703 - Επιθυμητή συσκευασία σε δοχείο χωρητικότητας 1 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ | Πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής MIL-R-83936 A Type I class II και Τype II classII. Διαβρώνει όλους τους τύπους των χρωμάτων, καθώς επίσης τα εποξικά χρώματα και τα πολυουρεθάνης. Είναι ασφαλές επί αλουμινίου, μαγνησίου, καδμίου, σιδήρου και γενικά επί όλων των μετάλλων. Δεν προσβάλει την ανοδείωση. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα κατάλοιπα της καύσης (εξανθρακώματα) από έμβολα- βαλβίδες- μπεκ, κυλινδροκεφαλές κ.λ.π. Τρόπος Χρήσης: Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο με εμβάπτιση και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα τοποθετούνται εντός του υγρού και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να έχουν εμβαπτιστεί πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και δραστική. Η πάνω στιβάδα η οποία περιέχει αντιδιαβρωτικά μετάλλων, ειδικά πρόσθετα καταλύτες κ.λ.π., εκτός των άλλων παρεμποδίζει την εξάτμιση του πτητικού διαλύτη της κάτω στιβάδας η οποία είναι δραστική. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΓΡΑΣΟ SPRAY (τεμ των400ml) | Γράσο λιθίου για λίπανση διαρκείας μηχανισμών και εξαρτημάτων σε συσκευασία σπρέϊ των 400ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεμ των 400ml) | Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα συστήματα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την καλή εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει τους μπλοκαρισμένους μηχανισμούς: κλειδαριές, βίδες, στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να προστατεύει από τη διάβρωση εναποθέτοντας μία προστατευτική ταινία στις μεταλλικές επιφάνειες. Να αποτρέπει τη σκουριά, να καθαρίζει από υπολείμματα λίπους και πίσσας. Σε συσκευασία των 400ml ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΣΠΡΕΪ (τεμ των 400ml) | Ισχυρός διαλύτης που αφαιρεί πολύ γρήγορα όλα τα κατάλοιπα από το εσωτερικό και τα εμφανή μέρη του καρμπυρατέρ χωρίς αποσυναρμολόγηση. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εμφανή σημεία του καρμπυρατέρ (τσόκ, φράκτη βαλβίδων και αερίων και ρύθμιση βιδών του καρμπυρατέρ). Να εξουδετερώνει τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στα εξαρτήματα όπως ρητίνη, λάδια, υπολείμματα γράσου και βρωμιάς. Το προϊόν θα πρέπει να εξατμίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Σε συσκευασία των 400ml ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει  συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ»,  σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται  η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη  μορφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών  που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές

Προδιαγραφές

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται  η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus ) ή άλλου είδους έγγραφα , που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ